Тепломаш®

ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ

Серия 100 Бриллиант / Оптима

Микро

КЭВ-1,5П1123Е / КЭВ-1,5П1122Е КЭВ-2П 1123Е / КЭВ-2П 1122Е

Февраль 2024

ТУ 28.29.60-047-54365100-2020

ВНИМАНИЕ О

Ас

[НЕ

'	А1[1АГ(СЕ CERTIFICATION .

тост r исо 9001-2015(150 90012015(

ПЕРЕД МОНТАЖОМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И ХРАНИТЕ В ДОСТУПНОМ МЕСТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО. ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАШЕГО ИЗДЕЛИЯ!

Поздравляем Вас с приобретением продукции торговой марки Тепломаш®!

Завод НПО кТепломаш» старается всегда удовлетворять запросы своих клиентов, используя многолетний опыт и профессионализм при изготовлении продукции.

Для того, чтобы Вам проще было научиться работать с приобретённым изделием, и чтобы Вы смогли в полной мере ощутить все преимущества, просим Вас внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации. Оно включает не только информацию о правильной эксплуатации изделия, но и сведения об уходе и техническом обслуживании. Соблюдение всех указанных рекомендаций и полезных советов продлит срок службы изделия и гарантирует Вашу безопасность при его использовании.

Завод НПО Тепломаш» благодаритВасзавыборнашейпродукцииижелаетВамкомфортаитепла!

Внешний вид изделий или отдельных компонентов может отличаться от тех, которые изображены в данном руководстве, но это не влияет ни на качество их работы, ни на правила их эксплуатации.

Для дальнейшего сотрудничества просим обращаться к нашим специалистам:

Центральный офис и производство АО «НПО «Тепломаш»

195279, Россия, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, 90 8 (8ОО) 555-61-1О (Звонок ПО РОССИИ бесплатный)

e-mai1: root@teplomash.ru

сайт:	www.teplomash.ru

Оптовые и розничные продажи

+7(812)301-99-40+7(812)380-13-24 +7(812)318-73-50

Продажи в регионах России

+7 (812) 380-13-27

Комплексные продажи с проектированием и монтажем

+7 (812) 380-13-24, +7 (812) 327-08-00

Филиал АО «НПО» Тепломаш» в Москве

109383, Россия, г. Москва, ул. Батюнинский проезд, 10 Тел.: 8(800)555-61-10  (звонок по России бесплатный) +7 (499) 504-04-24, +7 (499) 426-06-48

e-mai1: mos@teplomash.ru

Филиал АО «НПО» Тепломаш» в Екатеринбурге

620137, Россия, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 2а, офис 2б Тел.: 8(800)555-61-10  (звонок по России бесплатный) +7 (343) 385-б8-98

e-mai1: ural@teplomash.ru

Филиал АО «НПО» Тепломаш» в Новосибирске

Отдел проектирования и подбора оборудования +7 (812) 415-40-95

Сервисный центр (участок гарантийного ремонта) +7 (812) 493-35-98

630001, Россия, г. Новосибирск, ул. Н.Островского, 49, оф. 204 Тел.: 8(800)555-61-10  (звонок по России бесплатный)

+7 (383) 363-00-23

e-mai1: nsk@teplomash.ru

Руководство по эксплуатации и монтажу

Содержание

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4

Места для установки	5

Электромонтажные работы	5

Шум и вибрация	6

Условия эксплуатации	6

Срок службы	6

Утилизация	6

МАРКИРОВКА И ЗНАКИ	7

Маркировка воздушно-тепловых завес	7

Обозначение и индекс	7

Серийный номер	7

Предупреждающие знаки	8

КОМПЛЕКТНОСТЬ	9

Обязательный комплект поставки	9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10

НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО	11

Назначение и функции	 11

Принцип действия	 11

Основные детали и узлы	 11

Аварийное отключение нагревателей	12

УПРАВЛЕНИЕ	13

Клавишный выключатель (вкл/выкл)	13

МОНТАЖ	13

Габаритные и установочные размеры	13

Горизонтальная установка	14

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ	15

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	15

Проверка безопасности	15

Пробный пуск	15

ТРАНСПОРТИРОВКА	15

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	16

Периодичность технического обслуживания	16

Устранение неисправностей	17

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ	18

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ	18

Серия 100 Бриллиант / Оптима (Микро) с электрическим источником тепла

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте меры безопасности перед установкой и подключением изделия. После завершения монтажа во время пусконаладочной операции убедитесь, что изделие работает должным образом. Проинструктируйте обслуживающий персонал о безопасной эксплуатации и храните настоящее руководство в течении всего срока службы завесы.

е

Условные обозначения:

D ОПАСНО

Указывает на опасную ситуацию, которая, если её не избежать, приведет к смерти или серьёзным травмам.

О ВНИМАНИЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если её не избежать, приведет к незначительным или умеренным травмам.

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на потенциально

опасную ситуацию, которая,

если её не избежать, приведет к

смерти или серьёзным травмам.

| еЗапрещено |  |  | еСледуйте указаниям инструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| ® Проверьте заземление |  |  |  |
| ОНе подвергайте воздействию влаги |  |  | Примечание |
| у~ Не прикасайтесь | • |  | Совет |

| е | Работы по монтажу, обслуживанию и подключению должны проводиться квалифицированным(-и) специалистом(-ами) в соответствии с установленными правилами и стандартами утвержденными на территории стран-участников Таможенного Союза. Хотя Ваше устройство разработано и изготовлено с учетом требований безопасности и сертифицировано согласно Техническим Регламентам Таможенного Союза, несоблюдение техники безопасности может привести к травмам. |
| --- | --- |

ОПАСНО

- Источником питания завес служит электрическая сеть переменного тока с однофазным номинальным напряжением -220 (230) В или трехфазным -380 (400) В, в зависимости от серии и модели. Поражение электрическим током от такой сети может привести к телесным повреждениям или смерти. Необходимо обесточить завесу (отключить от питания на силовом щите потребителя) перед монтажом/демонтажом, подключением к электросети, техническим

обслуживанием, ремонтом.

- Внутри завес, в качестве нагревательного элемента, могут быть установлены как трубчатые

электронагревательные элементы (ТЭНы ), так и проволочные спиралевидные нагреватели.

- Не закрывайте и не блокируйте воздухозаборное или воздуховыпускное окна, так как это может привести к перегреву внутренних компонентов изделия и, как следствие, увеличить риск возгорания.

- В любом электроприборе или оборудовании существует риск возникновения внутренних искр. Не устанавливайте завесу вблизи находящихся в воздухе летучих веществ или легко воспламеняющихся соединений, в связи с риском возникновения пожара или взрыва.

- Не вставляйте и не допускайте попадания инородных предметов в воздухозаборное или воздуховыпускное окна завесы, так как это может привести к поражению электрическим током, возгоранию или повреждению изделия.

- Запрещается эксплуатация изделия при отсутствии или неисправности термовыключателей аварийного отключения нагревателей, предусмотренных конструкцией.

- Завеса должна быть заземлена. Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током. Для этой цели на корпусе завесы предусмотрен болт заземления,

маркированный соответствующим знаком и соединённый на заводе-изготовителе жёлто-зелёным проводом с клеммой РЕ входной клеммной колодки.

- Использовать нулевой провод в качестве заземления запрещается.

4	Руководство по эксплуатации и монтажу

Серия 100 Бриллиант / Оптима (Микро) с электрическим источником тепла

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕ! УПРЕЖ! ЕНИЕ

- Не оставляйте без присмотра детей или людей со сложностями в передвижении вблизи работающей завесы.

- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, перемещать, модифицировать или переустанавливать завесу, так как неправильная работа или модификация могут привести к поражению электрическим током, возгоранию или повреждению изделия. При неисправности или повторной установке изделия обратитесь в сервисный центр или монтажную организацию за советом и информацией.

- В случае неисправности отключите изделие от питания. Прежде, чем снова ввести его в эксплуатацию, квалифицированным специалистом должны быть проведены его полная диагностика, обслуживание или ремонт.

- Во время эксплуатации корпус изделия может нагреваться. Во избежании ожогов рекомендуется с осторожностью приближаться к работающему изделию.

О ВНИМАНИЕ

| о | - Запрещается эксплуатировать изделие в отсутствие персонала, в частности, в автоматизированных помещениях или таких, как шахты, тоннели, и т.д. - Не подключайте изделие к источнику питания, который не соответствует указанным параметрам в технических характеристиках. |
| --- | --- |

- Завесы не предназначены для защиты проемов в помещениях, в воздухе которых присутствует капельная влага, туман, в частности, в автомойках.

- Не мойте корпус изделия с избыточным количеством воды, используйте только слега влажную ткань. Протирка корпуса влажной тканью допускается только на обесточенной завесе!

- Не ставьте такие вещи, как сосуды с водой, на верхнюю часть устройства. Вода может попасть внутрь завесы и ухудшить электрическую изоляцию, что приведет к поражению электрическим током.

| е | - После выключения пультом, завеса остается в режиме ожидания. Для полного отключения необходимо обесточить завесу на силовом щите потребителя. - При первом включении изделия происходит сгорание консервирующей смазки с поверхности ТЭНов с появлением дыма и характерного запаха. Поэтому необходимо перед монтажом включить завесу в режим полной мощности на 20 минут в хорошо проветриваемом помещении. Непринятие данных мер может привести к недостатку кислорода, вследствие чего вызвать опасность удушья. - Пульт должен быть установлен в том же помещении, что и завеса, но вне зоны выброса струи воздуха из сопла. |
| --- | --- |

Места для установки

- Завесы предназначены для защиты проемов только внутри помещения. Рекомендации по выбору завесы, ее тепловой мощности и расположению по отношению к проему в зависимости от наружной температуры, числа этажей в здании (высоты здания), типа дверей (ворот), количества человек, проходящих через двери (ворота) в течение часа, должен давать специалист-проектант по отоплению и вентиляции. Ориентировочные рекомендации можно получить в техническом каталоге продукции или на нашем сайте: http://teplomash.rи Не устанавливайте завесу в следующих местах:

а) во взрыво-, пожароопасных помещениях;

6) в помещениях с присутствием в воздухе веществ, агрессивных по отношению к углеродистым сталям, алюминию и меди (кислоты, щелочи), липких либо волокнистых веществ (смолы, технические или естественные волокна, и пр.), а также капельной влаги, тумана;

в) в автомобилях, лодках, строительной технике и других транспортных средствах;

г) внутри рефрижератора или другого холодильного оборудования;

д) в автоматизированных помещениях или таких, как шахты, тоннели, и т.д.

Электромонтажные работы

- Для подачи питания, обязательно используйте отдельную бытовую розетку с заземлением, предназначенную для завесы.